  嘉嘉职院投影仪音响设备采购网超询价单

一、拟购清单                                   询价编号:

	序号
	项目名称
	规格、型号、功能要求
图片
	参考品牌


	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	激光投影仪
	1.★3LCD投影技术，采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源，光源不含Hg（不接受混合光源）；
2.标准分辨率≥1920×1200；长宽比16:10;
3.★亮度≥7300流明，液晶面板≥0.64寸；
4.★电动聚焦镜头，避免调整聚焦时碰触机身，使机身位移，变焦比例≥1.6倍;；
5.▲支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直方向≥50%，水平方向≥10%；投射比：1.14-1.86；
6.对比度≥5000000:1；
7.光源寿命≥25000小时（正常模式），节能模式≥30000小时；
8.▲支持HDMI多台投影机边缘融合（平面和曲面），支持垂直水平梯形校正及八点校正；
9.▲具备USB-A接口：支持接无线模组无线传输视频功能，支持U盘直读，支持投影机软件升级功能；
10.▲具备HDBaseT高清数字显示接口，支持高清视频源和远程投影机之间的一体化连接，支持未压缩的高清4k视频、音频、以太网以及控制信号。
11.接口丰富：
输入：HDBaseT*1; HDMI*2; VGA in*2; Video *1; Audio in（mini jack,3.5mm）
*2; USB-Type A *2; 
输出：VGA out (share with VGA in 2)*1; Audio out（mini-jack,3.5mm）*1; 
HDMI out*1; 
控制：RJ45*1; RS232*1
根据现场要求定制投影仪吊架。
产品资质
1.激光光机必须是自主研发和生产的国内品牌。经营范围包括半导体光电产品的生产、研发、销售。提供厂商营业执照、税务登记证、组织机构代码并加盖厂商公章。
2.必须生产厂家出具的光源寿命证明。
3.提供厂商整机叁年质保服务，提供本项目售后服务承诺书原件和项目授权书原件并加盖印章。
4.投影产品通过以下认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证（投标时必须在投标文件中提供以上证明材料并加盖生产厂家公章）；
5.激光投影机提供权威检测报告并且测试结果中亮度、对比度等主要数据完全满足招标要求的。
	光峰、S5 LU520
	台
	1
	
	

	2
	幕布
	根据现场环境定制幕布，要求电动幕布，尺寸至少150寸以上
	红叶、定制
	套
	1
	
	

	3
	专业音箱1
	1、不劣于1x12"进口大功率低频驱动单元；
2、不劣于1只1.34"钕磁压缩高音单元
3、额定功率不劣于500W(AES)/8Ω
4、特性灵敏度不劣于99dB/W/m
5、输出声压级不劣于126dB/W/m(Continues)；132dB/W/m(Peak)
6、额定频率范围不劣于50– 20KHz
8、单只水平覆盖范围：90°；单只垂直覆盖范围：60°▲提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,原件备查。
	HUSHAN、MH515M
	只
	2
	
	

	4
	专业音箱2
	1、不劣于1x12"进口大功率低频驱动单元；
2、不劣于1只1.34"钕磁压缩高音单元
3、额定功率不劣于400W(AES)/8Ω
4、特性灵敏度不劣于98dB/W/m
5、输出声压级不劣于124dB/W/m(Continues)；130dB/W/m(Peak)
6、额定频率范围不劣于55 – 20KHz
8、单只水平覆盖范围：90°；单只垂直覆盖范围：60°▲提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,原件备查。）
	HUSHAN、MH512M
	只
	4
	
	

	5
	专业功放
	1、采用D类功率放大电路，效率非常高可达95%
2、额定功率：2×800W/8Ω，2×1360W/4Ω，2×2310W/2Ω，桥接1×2720W/8Ω；
3、频率响应:20Hz-20kHz ；
4、灵敏度：26/29/32/35dB(可选择）；
5、信噪比≥108dB；
6、阻尼系数( 8Ω ，2 0 H z - 2 0 0 H z )：≥5 0 0 0；
7、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。★具备直流风机智能温控装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章）
★宽电压自适应压缩装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明。注：社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章）
★动态限幅保护装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明。注：社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章）
	HUSHAN、G3600-SZD
	台
	3
	
	

	6
	音频处理器
	8路平衡式话筒/线路输入,支持48V幻象供电,0~54dB增益,6dB步进;
8路平衡式线路输出;
采样率:48kHz;
处理核心：ADSP-21584
采用工业级嵌入式架构，工作稳定，可靠性高
▲采用浏览器通过物联网轻松获取设备控制软件等相关资料
4个独立自适应反馈消除AFC，多达16个抑制点,支持手动、固定、动态三种工作模式，可用于处理扩声系统话筒“啸叫”的问题
支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量自动调整输出电平，有效抑制扩声系统声反馈的形成
输入每通道处理功能：前置放大、扩展器、压缩器、7段动态均衡器，自动增益
输出每通道处理功能：音箱管理器(10段动态均衡器、延时器、高低通滤波器)、限幅器;
每个通道可设定推子的最大值和最小值，让优化后的系统工作在设定电平范围内，有效避免误操作
自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话 筒忽远忽近而影响观众区的音量
智能闪避器Ducker,可用于背景音乐系统或特定会议场所，广播或发言时自动降低音乐的音量
▲支持2路RTP网络音频流发送和接收，突破局域网的限制，快速构建AoIP系统
▲提供开放的控制协议兼容第三方中控系统，可通过网口、RS232口控制/读取设备的相关参数
内置视像跟踪功能，RS-485控制接口，可控制多台摄像机
▲GPIO控制接口：8路逻辑输入和8路逻辑输出
▲自适应POE控制接口，可连接RC面板并为其供电,支持星型连接和 “手拉手”连接
使用SOLON软件轻松实现各项参数控制，一个软件可同时管理系统中的多设备
可选中英文软件界面，软件操作界面直观、图形化
用户界面设计友好，以太网口轻松连接电脑及其他网络设备
支持跨网段控制，控制PC、设备在不同网段亦可实现灵活控制
可存储50个预设，调用无延时
	TENDZONE、SOLON M0808E
	台
	1
	
	

	7
	无线话筒
	1、窄带声表滤波电路真分集设计，具有更高的稳定性和良好的抗干扰能力，确保接收系统的干净和低噪；
2、全新时尚OLED屏设计，自定义通道编号，方便识别。接收机和话筒同步显示电池电量，方便及时更换电池；
3、采用ID编码技术，每个频率对应一个数字编码，降低邻频干扰噪声输出。无障碍环境接收距离可达80米，且接收距离可调，适用于剧场、演出、演讲、大型会场及多功能厅；
4、拥有优良的射频结构和低功率的环保电路，优秀的还原系统，既保证了音频信号的完整性，也符合演艺需求的特点，精湛的工艺，让使用者具有良好的体验感受；

接收机技术参数：
通道数：双通道
面板显示：OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率
频率稳定度:±5ppm(零下5℃-50℃)
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
载波频段：640.125-690.000MHz；
采用工业级嵌入式架构，工作稳定，可靠性高
▲频率宽度: 50（6.25*2*4）MHz
频率间隔:125KHz
可切换频道数： 400（100x4)
	HUSHAN、DS-UA20
	套
	1
	
	

	8
	调音台
	★1、机架式调音台，上19英寸标准机柜；
2、12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出；
3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出；
4、支持USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐；
5、频率响应：不劣于20Hz-20KHz；
6、总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu；
7、幻象电源：48V；
8、输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz；
9、内部数字效果器：16种模式；
10、LED电平表：2×12点LED电平表。
	HUSHAN、GH2-12USB
	台
	1
	
	

	9
	电源管理器
	功能特点
1.8通道电源时序打开/关闭。
2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。
5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。
6.输出连接器：多用途电源插座。

技术参数
1.额定输出电压：AC~220V50Hz
2.额定输出电流：30A
3.可控制电源：8路
4.每路动作延时时间：1秒
5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A
6.单路额定输出电源：10A
7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm
8.重量：4.2Kg
	国产
	台
	1
	
	

	10
	支架
	根据现场勘查，提供音箱支架，需要带保险丝。技术参数
1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm
2.臂杆长度：230mm
3.箱体固定杆长度：155mm
4.重量：2.56Kg
	ITC、定制
	套
	6
	
	

	11
	机柜
	22U网络机柜
	图腾、22U
	个
	1
	
	

	12
	综合布线
	根据现场勘查，对整套扩声系统进行现场布线，要求才有CAT6网线。国标电源线 ，包含人工及调试费用。
	国产、定制
	项
	1
	
	

	
	标段一
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、网超资质网页截图（加盖公章）；(所有文件一式两份，不盖公章可作废标处理。) 

	备注
	1、投标价格应是履行合同的最终价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、检测、售后服务、配合费等一切费用。                                                          


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对有相应资质供货商询价，根据供货商的产品配置，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方在政采云平台下单，签订正式买卖采购合同。本次询价限价112180元，超过此限价可作废标处理。
2、供货时间、付款条件与方式：投标方应根据供货合同要求执行，供货方按照校方要求送货至购买方指定地点安装完毕，在2021年12月25日前完成送货。甲方根据招投标文件组织验收合格后，一个月内付清款项。（学院寒暑假期间则延迟至开学后30天内）
3、投标时间：请在2021年12月17日上午8:30-10：30完成密封报价,并且派人送至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院东门（谢绝邮寄），张老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：

                                                                                          投标单位全称（盖章）

2021年 月 日

2

