智慧物流方案设计与实施竞赛系统网超询价单

一、拟购清单                                   询价编号:

	序号
	项目名称
	规格、型号、功能要求
图片
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	仓储布局规划软件
	功能简介： 集仓储规划、设计、仿真、优化为一体，从仓储运营指标优化出发，能够实现配送中心库房的设备选型、储位计算、规划布局设计，仓储运营仿真等功能。具体功能有：（1）场景管理功能。系统具备新建场景、保存场景、场景查看、场景选择、场景运行等基本的操作功能 （2）基础编辑功能。系统具备物流模型的创建操作、模型的选择、模型的多选、模型移动、模型旋转、模型删除操作、撤销操作、恢复操作等基本编辑功能。 （3）面积规划功能。系统提供暂存区、仓储区、拣选区等区域规划组件，可对区域组件进行设置，实现规划区域的位置、面积的调整。（4）设备、设施布局功能。（5）设备、设施属性设置功能。系统具备属性设置功能，通过属性面板的调用，可以实现对所选设备的参数调整，如实现对皮带输送机运行速率的调整。 （6）库内物流模拟运行功能 在运行模式下，能够实现设置的仓储布局进行运行模拟，实时查看布局方案中输送设备的运行状态以及库内整体运行状态，包含仓库货物模拟显示，货架、货位编号显示，搬运设备运行模拟显示，出库入库装卸模拟显示；在编辑模式下，用户可以方便的调整自己规划设计的场景，并能够支持物流设备布局角度的调整，做到精准布局。（7）仿真速率调整功能 系统能够调整仓库模拟运营的动画运行速度，加速倍数可达12倍速。（8）仓储规划数据统计功能 在数据统计界面能够显示使用仓储设备与人员成本、各个区域的面积，使用的仓储设备、各类消防设备等成本进行统计。（9）设计方案提交功能 系统中提供设计方案提交界面及模板，学生可以进行仓储设计方案(PDF)的提交。▲服务要求：软件五年内提供免费升级服务。
	中物汇智
	套
	1
	
	

	2
	RF手持
	1、显示屏 ≥3.5寸，≥(240*320)分辨率, ≥6.5万色，背光度可调 2、触控屏 工业级电阻触控屏 3、电池容量 可充电锂聚合物电池3200mAh 4、扩展插槽 1 PSAM卡槽, 1 SIM/PSAM卡槽 5、通讯接口 MicroUSB(支持OTG) 6、音频 0.5W 扬声器 7、键盘 3个按键+OWERTY物理键盘/数字键盘 8、CPU Cortex-A8 800Hz或以上 9、RAM 256MB或以上 10、ROM 4GB或以上 11、扩展内存 MicroSD(TF)可扩展至32G 12、操作系统 Windows Embedded CE 6.0或以上 13、工作温度 -20°C to 50°C 14、储存温度 -40°C to 70°C 15、环境湿度 5%RH - 95%RH（无凝露） 16、跌落规格 在操作温度范围内，6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 17、滚动测试 滚动连续1000次1.6英寸/0.5米，六个面接触面滚动之后依然稳定运行，达到IEC滚动规格 18、防护等级 IP65，达到IEC密封标准。提供检测证明材料复印件加盖制造商公章 19、该产品须通过3C认证，提供证书复印件加盖制造商公章。
	成为
	台
	2
	
	

	3
	电子播种墙
	电子播种 1台 1.基础尺寸约L1500*W600*H2000MM，4x3=12个播种位； 2.光栅参数:光束数 10束，光电间距 20mm，检测高度 220mm，检测距离 0-3米； 3.工作电压 DC12V，消耗功率 5W，输出方式 NPN，相应时间≤10ms； 4.外形材质铝合金，光幕形式对射型； 5.工作温度 -15℃--65℃，储存温度 -25℃--75℃； 6.防护等级 IP65，截面尺寸 18×35mm； 1*12个； 7.电子标签参数：全密封外壳，灰色黑色外壳可选24个5位数码7段式两色显示；电压／电流：DC12V／120mA； 8.读码器：二维读码，可读一维二维，串口连接； 控制器：CAN-串口转接板1个；中央处理器，60KB Flash存储器，4KB的RAM，一路CAN总线接口，1路RS232串口。 直接式热敏打印机 1台 1.打印方式：热传/热敏式； 2.打印模式：碳带热敏； 3.打印速度：2~5inch/s； 4.打印宽度：108mm； 接口类型：串口、USB、并口、网络接口(RJ45) 。 理货台 2张 1.理货台基础尺寸约： L1500*W300*H750 1张； L1500*W400*H750 1张； 防腐蚀、防污染、防耐磨、防火环保台面，钢结构带防滑脚垫，可承重150KG。 软件功能要求： B/S架构，系统后台数据设置灵活，通过最先进的云计算、大数据、人工智能技术，通过中间键联动平板、电子标签、光栅、打印机等智能设备。 系统架构分为三层，顶层为平台层，实现对智慧仓储数据接收及移动端控制，并为设备提供接口支持；中间层为处理层，实现各类作业任务执行，并实现订单合并、优化算法动态分配；底层为驱动层，实现对设备的操作，包括电子标签点亮、光栅反应、打印驱动等等。
	瑞意博
	台
	1
	
	

	4
	电子标签智能拣货台车
	1、车架：不锈钢材质。 2、含有9个五位电子标签(5位数码双色显示)。 3、蓄电池：12V锂电池容量60AH，标称电压：12.6V，充电方式：恒流/恒压，充电限制电压：14.5V，放电终止电压：9.6V，循环寿命：2400次。 4、物料箱：尺寸360*240*60mm，塑料材质，共配套9个。 5、控制器：CAN-串口转接板1个，中央处理器，60KB Flash存储器，4KB的RAM，一路CAN总线接口，1路RS232串口，电压:DC12V， 电流：80mA。 6、WIFI服务器：支持RS232接口，DC 5电压输入，支持状态指示灯 Power、Ready、Link、RXD、TXD，DC3.5电源插座，3.81电源接线端子，双口供电，支持网络协议IP，TCP，UDP，DHCP，DNS，HTTP等，支持标准802.11 b/g/n，支持网络模式AP / Station / AP+Station。电流170 ~ 350 mA @ 5V。 7、显示终端：存储容量16GB；操作系统Android 7.0以上；核心数量:八核；屏幕尺寸:10.1英寸；屏幕分辨率:1920x1200；电池类型:锂电池； 8、蓝牙扫描枪：蓝牙覆盖范围20m可视范围，模块蓝牙class 4. 0版本+EDR，通讯模式SPP ,HID。 9、配套APP操作软件：通过移动设备登录软件，选择出库作业单，点击开始作业操作进行拣货。根据出库作业单及库存信息选择要拣货的货物信息。使用蓝牙条码扫描抢扫描货物条码，拣选台车自动判断货品条码是否正确。正确的货品条码APP通过HTTP协议发送指令到拣选台车中，拣选台车根据指令显示拣选信息；APP包含功能：显示出库作业单；开始作业；条码扫描；显示出库作业单：显示出库作业单单号、日期、状态等信息。选择出库单进行开始作业操作。开始作业：显示要拣选的货品编号、货品名称及数量，库存信息的仓位编号、货品名称、库存数量、单位。选择货品拣选货品。 条码扫描：扫描待拣选货品的货品条码，根据拣选台车显示的信息进行拣货。
	瑞意博
	台
	1
	
	

	标段一
	总价（人民币大写）：

	质量保证、送货时间及方式
	所有上述产品的报价，含产品的安装，调试等。

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）；网超资质截图（加盖公章） (所有文件一式两份，不盖公章可作废标处理。) 


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对有网超资质的供货商询价，根据供货商的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。本次询价限价250000元，超过此限价可作废标处理。涉及标书内需求单内容问题，请联系老师：汪老师， +86-18105735230。
2、供货时间、付款条件与方式：投标方应根据供货合同要求执行，供货方按照校方要求送货至购买方指定地点并完成安装，要求在2022年4月30日之前完成安装。货物所有批次全部送完，甲方根据招投标文件组织验收合格后，一个月内付清款项。（学院寒暑假期间则延迟至开学后30天内）
3、投标时间：请在2022年4月18日上午8:30-10：00完成报价,并且派人密封送至嘉兴市桐乡大道547号号嘉兴职业技术学院南门保卫室，张老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：

投标单位全称（盖章）

2022年 月 日

2

